全国大学生物联网设计竞赛

设计说明书

设计作品名称

SmartAgriBrain智慧农业系统

2026年7月

摘要

面向小规模温室和家庭种植场景中环境数据分散、人工巡检频繁、远程控制缺少闭环的问题，本文设计并实现了SmartAgriBrain智慧农业系统。系统以普通ESP32为现场采集与执行节点，采集土壤湿度、光照、温度和二氧化碳浓度，通过Wi-Fi和MQTT上报云端，并控制GPIO26水泵、GPIO14补光灯以及由GPIO27和GPIO13驱动的二维SG90水枪云台。设备采用MQTT 3.1.1 TLS持久会话，命令、确认、遥测、状态、能力和离线遗嘱统一使用QoS 1；控制协议支持原子执行器命令和包含目标位置、静态或动态模式、定时及模拟标志的复合水枪命令。水枪控制使用非阻塞状态机，按停泵、转向、稳定等待、建立保护和开泵的顺序执行，并通过命令标识、内容指纹和确认缓存抑制重复动作。ESP32-C5被规划为语音与屏幕终端，通过统一云端服务访问大模型能力，不直接驱动现场硬件。当前ESP32源码已通过PlatformIO构建验证，但坐标映射、水泵启动值和机械范围仍需实物标定，云端、前端与C5仍需完成端到端联调。

关键词：智慧农业；ESP32；MQTT；环境监测；二维云台

目 录

1 设计需求分析

1.1 现场种植管理需求

1.1.1 多源数据的统一表达

1.2 系统约束与目标

1.2.1 网络与可靠性约束

1.2.2 执行器安全约束

1.3 设计目标

2 特色与创新

2.1 双MCU职责分离

2.1.1 现场节点与交互终端分工

2.2 面向联调的数据契约

2.2.1 数据、命令与确认三类消息

2.3 可视化观察与物理控制结合

2.3.1 二维云台作为扩展执行器

3 功能设计

3.1 环境采集与上报

3.1.1 采集对象与处理方式

3.2 远程控制

3.2.1 水泵与补光灯控制

3.2.2 云台控制

3.3 云端与前端服务

3.3.1 数据展示和分析接口

3.4 语音与屏幕交互终端

3.4.1 已完成设计与待联调内容

4 系统实现

4.1 总体架构

4.1.1 分层实现

4.1.2 信息流

4.2 嵌入式硬件与驱动

4.2.1 GPIO与PWM资源

4.2.2 云台驱动模块

4.3 网络通信与消息处理

4.3.1 MQTT连接与安全

4.3.2 控制报文解析

4.4 软件工程实现

4.4.1 模块化组织

4.4.2 构建验证与边界

5 其他内容

5.1 安全与可靠性设计

5.1.1 电源与执行器保护

5.2 可维护性与扩展性

5.2.1 接口演进策略

5.3 后续工作

5.3.1 联调验收重点

6 参考文献

1 设计需求分析

1.1 现场种植管理需求

温室和小型种植箱中的水分、光照、温度和二氧化碳浓度会随时间和空间位置发生变化。依赖人工观察时，管理者难以及时获得连续数据，也难以在缺水、光照不足等情况出现时快速采取措施。系统需要将环境感知、远程查看和执行器控制组合成闭环，使现场状态能够被记录、解释并转化为可执行操作。

1.1.1 多源数据的统一表达

不同传感器的接口和原始数据形式不同：土壤湿度需要由ADC读数映射为百分比，光照传感器输出Lux，温度传感器采用单总线读数，二氧化碳模块通过串口帧给出ppm数值。若字段名称、单位和时间语义没有统一约束，云端存储、前端展示和自动分析会产生重复转换和错误解释。因此，系统将温度、湿度、光照和二氧化碳等指标纳入统一领域模型，并将单位随字段命名固定表达。

1.2 系统约束与目标

1.2.1 网络与可靠性约束

现场无线网络可能短时波动，主程序不能因为一次传感器转换或网络重连而长期阻塞。系统需要在主循环中持续维护Wi-Fi和MQTT连接，并使用周期调度完成传感器更新和数据发布。MQTT采用发布/订阅模型，适合设备、云端和可视化端之间的异步解耦通信[1]。

1.2.2 执行器安全约束

水泵、灯光和云台均会直接影响现场硬件，命令必须有明确的取值范围、有效期和失效策略。水泵与补光灯采用PWM输出并限制占空比；云台角度限制在0至180度。两个SG90由独立稳定5V供电并与ESP32共地。水枪控制还必须在目标变化、网络断开、定时结束或动态会话超时后立即停泵，避免通信异常导致持续喷水。

1.3 设计目标

形成可持续采集土壤湿度、光照、温度和二氧化碳浓度的现场数据源。

支持经正式MQTT v1主题下发的水泵、补光灯、水平云台、俯仰云台和复合目标喷水控制。

以统一的设备标识、字段、单位和命令状态为云端、前端与嵌入式端提供协同依据。

为语音交互、屏幕显示、知识库问答和风险分析预留独立的云端服务接口。

2 特色与创新

2.1 双MCU职责分离

2.1.1 现场节点与交互终端分工

系统不将采集、执行、语音和显示全部堆叠在单一控制器上，而是明确区分两类设备。普通ESP32部署于现场，负责传感器采集、网络上报和水泵、补光灯、云台控制；ESP32-C5被规划为语音与显示终端，负责与云端大模型服务交互并显示结果。该分工减少了实时硬件任务与多媒体交互任务之间的资源竞争，也使硬件扩展更清晰。

2.2 面向联调的数据契约

2.2.1 数据、命令与确认三类消息

系统将遥测、控制命令和设备确认视为三类独立消息。遥测描述环境与执行器快照；命令描述目标、期望值和有效期；确认只在设备完成校验并应用输出或明确拒绝后发布。MQTT发布成功和后端返回已受理均不等于硬件已经动作；当前SG90和水路没有反馈传感器，因此executed只表示控制输出已应用，确认消息固定标记feedback_verified=false。

2.3 可视化观察与物理控制结合

2.3.1 二维云台作为扩展执行器

在灌溉和补光基础上，系统把二维SG90与水泵组合为目标喷水执行器。正式控制不再使用旧panAngle和tiltAngle字段，而是在同一target_position命令中携带ground_range_mm、bearing_deg、水枪模式、模拟标志、水泵百分比、动态会话序号和定时参数。设备按“先停泵、再转向、等待稳定、最后开泵”的顺序执行，避免多条独立命令乱序造成带水转向。

3 功能设计

3.1 环境采集与上报

3.1.1 采集对象与处理方式

现场ESP32周期采集土壤湿度、光照、温度和二氧化碳浓度。土壤湿度模块对ADC采样进行平滑和百分比映射；BH1750通过I2C输出光照强度；DS18B20通过OneWire总线获取温度；JW01模块通过串口帧解析二氧化碳浓度。BH1750能够以数字方式给出环境光照数据，适合作为补光判断和环境分析的输入[2]；DS18B20提供数字温度测量能力，可在潮湿农业环境中作为温度采集元件[3]。

3.2 远程控制

3.2.1 水泵与补光灯控制

正式控制主题为smartagribrain/v1/devices/{device_id}/command。原子set命令支持pump、grow_light、pan和tilt：水泵范围0至100并映射到GPIO26，补光灯范围0至90并映射到GPIO14，两个舵机范围0至180度。水泵与水枪共用同一GPIO26输出和安全停止状态。旧farm/test/control_cmd_888及waterDemand、lightDemand仅作为历史协议记录，不再用于正式联调。

3.2.2 云台控制

水平舵机使用GPIO27，俯仰舵机使用GPIO13，上电均置于90度，使用50Hz PWM驱动[4]。直接pan和tilt命令可用于调试；正式目标喷水使用ground_range_mm和bearing_deg。当前方向角-45至45度临时映射到水平60至120度，距离300至1200毫米临时分段映射到俯仰110至70度，并明确标记UN_CALIBRATED_PLACEHOLDER，实测前不能宣称准确瞄准。

3.3 云端与前端服务

3.3.1 数据展示和分析接口

云端服务负责接收设备遥测、保存历史数据、维护设备在线状态，并向前端提供最新数据、历史趋势、命令状态、天气、病害识别、知识库和对话服务接口。前端不直接连接设备，而是通过REST接口和实时事件读取云端状态。大模型生成的建议只作为候选操作，必须经用户确认或由明确启用的自动化规则转换为设备命令。

3.4 语音与屏幕交互终端

3.4.1 已完成设计与待联调内容

ESP32-C5终端的职责已在系统架构中明确：采集用户语音请求、调用云端大模型服务并将结果显示在屏幕上。该终端不承担现场传感器发布和执行器驱动。当前仓库尚未提供可核验的C5终端源代码，因此本项为已完成的接口与职责设计，后续需要以实际设备协议、网络鉴权和屏幕驱动联调结果作为验收依据。

4 系统实现

4.1 总体架构

4.1.1 分层实现

系统由感知执行层、网络传输层、云端服务层和交互层组成。感知执行层包括传感器、灯光、水泵、二维云台和现场ESP32；网络传输层使用Wi-Fi、TLS和MQTT；云端服务层负责数据、命令、知识库和模型服务；交互层包括Web仪表盘以及规划中的ESP32-C5语音显示终端。各层只通过明确的数据对象和接口协作，降低组件替换对其他部分的影响。

4.1.2 信息流

数据流方向为“传感器-普通ESP32-MQTT Broker-统一云端服务-前端或分析服务”；控制流方向为“用户、C5语音或自动策略-统一云端服务-MQTT Broker-普通ESP32-执行器”。普通执行器使用原子命令，目标喷水使用单条复合命令，云端必须等待设备最终ACK后才能把命令标记为EXECUTED。

4.2 嵌入式硬件与驱动

4.2.1 GPIO与PWM资源

普通ESP32工程中，GPIO26用于水泵PWM，GPIO14用于补光灯PWM，GPIO27用于云台水平舵机，GPIO13用于云台俯仰舵机。水泵和补光灯采用1kHz、8位分辨率的LEDC通道；两个舵机分别使用50Hz、16位分辨率的LEDC通道。Arduino-ESP32提供LEDC配置、引脚绑定和占空比写入接口，适合该类PWM驱动任务[5]。

4.2.2 云台驱动模块

工程在lib/PanTilt目录中封装PanTilt类，负责初始化两个LED控制通道、角度范围钳位、脉宽换算和角度状态保存。调用方只需传入目标角度，无需重复处理定时器参数。水平方向和俯仰方向分别维护当前角度，便于串口诊断、后续状态上报和故障定位。

4.3 网络通信与消息处理

4.3.1 MQTT连接与安全

ESP32使用Arduino框架内置的ESP-IDF MQTT客户端建立TLS连接，不再依赖PubSubClient。设备采用MQTT 3.1.1持久会话，command、command_ack、telemetry、status、capabilities和离线遗嘱全部使用QoS 1；状态和能力消息保留。网络任务只负责完整收包和入队，Arduino主循环完成JSON校验、幂等判断和硬件分发，避免在MQTT回调中执行舵机稳定等待。MQTT基础交互遵循标准[1]。

4.3.2 控制报文解析

mqtt_client模块使用ArduinoJson解析统一命令信封，校验schema_version、device_id、site_id、command_id、source、issued_at和expires_at。原子命令支持pump、grow_light、pan和tilt，水枪命令支持target_position、静态或动态模式、定时停止及simulation_only。设备使用命令内容指纹和50项ACK缓存抑制QoS 1重复动作，并发布规范化的遥测、状态、能力和确认消息。当前遥测仍需补齐quality对象，状态消息仍需补齐message_id。

4.4 软件工程实现

4.4.1 模块化组织

ESP32工程采用PlatformIO和Arduino框架组织。主程序负责启动顺序和循环调度；wifi模块维护网络连接；mqtt模块负责证书、订阅、发布和回调；各传感器与执行器位于独立lib目录。PlatformIO配置文件固定了esp32dev开发板、依赖库和串口参数，使构建环境可被重复复现。JSON解析由ArduinoJson完成[6]。

4.4.2 构建验证与边界

当前ESP32工程已执行PlatformIO构建并成功通过，验证了主程序、ESP-IDF MQTT、传感器模块、PanTilt和WaterGunController在编译链接层面的一致性。固件已经具备QoS 1、复合水枪状态机、定时停止、动态3秒超时、模拟模式和重复命令抑制。该结果不等同于真机或端到端验收：驱动板有效电平、舵机机械限位、传感器与水泵标定、Broker离线队列、后端ACK持久化及Web/C5展示仍需逐项验证。

5 其他内容

5.1 安全与可靠性设计

5.1.1 电源与执行器保护

舵机独立5V供电并与控制器共地；水泵和补光灯必须经匹配驱动模块连接，不能由GPIO直接带载。软件侧通过有效期、范围校验、断网停泵、定时截止、动态超时和simulation_only减少误动作。Wi-Fi密码、MQTT账号、CA及其他敏感配置保存在Git忽略的本机配置中；曾被提交或公开的凭据必须轮换。

5.2 可维护性与扩展性

5.2.1 接口演进策略

系统将设备能力、遥测、命令、状态和确认分别定义。新增能力必须先声明，再冻结字段、单位、范围、错误码和验收方式。QoS 1允许重复投递，因此设备和后端都要按command_id幂等；云端只有收到设备最终ACK后才能标记EXECUTED。旧farm/test主题和旧字段不得与v1正式协议混用。

5.3 后续工作

5.3.1 联调验收重点

补齐当前遥测quality、状态message_id和无效传感器null语义，并把500毫秒调试发送周期统一为正式周期。

完成后端MQTT订阅、命令发布、ACK持久化和Broker离线队列配置，验证QoS 1重复、过期及断网恢复。

完成ESP32-C5语音、云端大模型和屏幕显示的实机联调，并验证网络故障下的提示与恢复。

完成传感器标定、舵机机械限位与水泵、灯具驱动板的现场安全测试。

6 参考文献

[1] OASIS. MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01[EB/OL]. 2015-12-10. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/errata01/os/mqtt-v3.1.1-errata01-os-complete.html.

[2] ROHM Semiconductor. BH1750FVI: Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC[EB/OL]. 2011. https://www.rohm.com/products/sensors-mems/ambient-light-sensors/bh1750fvi-product.

[3] Analog Devices. DS18B20: Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer[EB/OL]. 2025. https://www.analog.com/en/products/ds18b20.html.

[4] TowerPro. SG90 9g Micro Servo Datasheet[EB/OL]. https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/SG90%20Servo%20Motor%20Datasheet.pdf.

[5] Espressif Systems. Arduino-ESP32 LED Control (LEDC) API[EB/OL]. 2026. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html.

[6] Blanchon B. ArduinoJson Documentation[EB/OL]. 2026. https://arduinojson.org/.