全国大学生物联网设计竞赛

设计说明书

设计作品名称

SmartAgriBrain智慧农业系统

2026年7月

摘要

面向家庭阳台、室内种植空间和小型庭院中养护信息分散、人工观察不连续、浇灌位置难以准确控制等问题，本文设计并实现SmartAgriBrain智慧农业系统。产品采用“小型智慧种植屋”式方形一体化结构，将DHT11温湿度传感器、BH1750光照传感器、二氧化碳传感器、补光模块、二维舵机云台、定点灌溉水枪、ESP32-C5语音显示终端与普通ESP32采集执行节点集成于同一设备。普通ESP32持续采集空气温度、空气相对湿度、光照强度和二氧化碳浓度，并通过Wi-Fi、TLS和云端EMQX以MQTT QoS 1上报；系统可依据用户设置和养护策略调节补光亮度，按照目标距离与方位控制二维云台和水泵完成定点浇灌。显示屏用于呈现环境参数、设备状态与养护信息，Web端提供实时监测、历史查询、远程控制、图像分析和知识库管理，ESP32-C5通过云端大模型完成语音问答，为植物识别、异常分析、浇水施肥及日常养护提供建议。系统由此形成集环境监测、精准执行、可视化展示、远程管理、语音交互和智能决策于一体的家庭智能植物管家。

关键词：家庭智能种植；ESP32；MQTT；精准灌溉；语音交互

目 录

1 设计需求分析

1.1 现场种植管理需求

1.1.1 多源数据的统一表达

1.2 系统约束与目标

1.2.1 网络与可靠性约束

1.2.2 执行器安全约束

1.3 设计目标

2 特色与创新

2.1 双MCU职责分离

2.1.1 现场节点与交互终端分工

2.2 面向联调的数据契约

2.2.1 数据、命令与确认三类消息

2.3 可视化观察与物理控制结合

2.3.1 二维云台作为扩展执行器

3 功能设计

3.1 环境采集与上报

3.1.1 采集对象与处理方式

3.2 远程控制

3.2.1 水泵与补光灯控制

3.2.2 云台控制

3.3 云端与前端服务

3.3.1 数据展示和分析接口

3.4 语音与屏幕交互终端

3.4.1 已完成设计与待联调内容

4 系统实现

4.1 总体架构

4.1.1 分层实现

4.1.2 信息流

4.2 嵌入式硬件与驱动

4.2.1 GPIO与PWM资源

4.2.2 云台驱动模块

4.3 网络通信与消息处理

4.3.1 MQTT连接与安全

4.3.2 控制报文解析

4.4 软件工程实现

4.4.1 模块化组织

4.4.2 构建验证与边界

5 其他内容

5.1 安全与可靠性设计

5.1.1 电源与执行器保护

5.2 可维护性与扩展性

5.2.1 接口演进策略

5.3 后续工作

5.3.1 联调验收重点

6 参考文献

1 设计需求分析

1.1 现场种植管理需求

本产品定位为面向家庭阳台、室内种植空间及小型庭院的智能植物养护终端，采用方形一体化“小型智慧种植屋”设计。与面向大规模温室的生产管理平台不同，本系统强调占地紧凑、部署简单、状态直观和家庭用户易操作，将环境感知、补光、定点浇灌、屏幕显示、Web远程管理及语音问答集中在同一设备中，使用户在缺少专业种植经验时也能持续了解植物状态并完成日常养护。

1.1.1 多源数据的统一表达

现场传感器采用不同的接口和数据单位：DHT11通过GPIO4提供空气温度与相对湿度，BH1750通过I2C提供光照强度，JW01模块通过串口帧提供二氧化碳浓度。系统在MQTT与REST边界统一使用temperature_c、humidity_pct、illuminance_lux和co2_ppm，并为每项数据附加质量状态。固定字段、单位、时间戳和无效值语义后，显示屏、Web历史曲线、告警分析和大模型上下文可以直接复用同一份领域数据。

1.2 系统约束与目标

1.2.1 网络与可靠性约束

家庭网络可能短时波动，设备主循环不能因一次传感器读取或网络重连长期阻塞。普通ESP32通过非阻塞调度持续维护Wi-Fi、MQTT、水枪状态机和传感器采样；MQTT采用发布/订阅模型，使现场设备、云端服务、Web和C5终端能够异步协作[1]。控制消息采用QoS 1、有效期、命令标识和设备确认机制，网络恢复后也不会把发布成功错误理解为硬件已经执行。

1.2.2 执行器安全约束

水泵、补光灯和二维云台均直接作用于实体硬件，必须限制输出范围并设置失效策略。GPIO26水泵和GPIO14补光灯经驱动模块使用PWM控制；GPIO27水平SG90限制在0至180度，GPIO13俯仰SG90依据机构约束限制在5至60度，两个舵机使用独立稳定5 V电源并与ESP32共地。目标变化时系统先停泵、再转向、等待稳定后开泵；网络断开、定时结束或动态会话超过3秒未保活时立即停泵，避免失联持续喷水。

1.3 设计目标

形成可持续采集空气温度、空气相对湿度、光照强度和二氧化碳浓度的家庭种植环境数据源。

支持补光灯亮度调节，以及由目标距离、方位、静态或动态模式和喷水时长共同描述的定点浇灌控制。

通过云端EMQX、统一MQTT契约、REST/SSE接口和设备ACK打通普通ESP32、后端、Web与C5终端。

提供屏幕状态展示、Web实时与历史数据、植物知识库、图像分析和云端大模型语音养护问答。

2 特色与创新

2.1 双MCU职责分离

2.1.1 现场节点与交互终端分工

系统采用双MCU分工。普通ESP32负责DHT11、BH1750和JW01等环境数据采集，并实时控制补光灯、水泵和二维云台；ESP32-C5作为设备正面的语音与显示终端，负责录音、播放、屏幕界面以及与云端大模型服务交互。硬实时的采集执行任务与交互任务相互隔离，既避免语音和显示占用影响水泵安全状态机，也便于独立升级传感器、屏幕和云端模型能力。

2.2 面向联调的数据契约

2.2.1 数据、命令与确认三类消息

系统将遥测、控制命令和设备确认划分为独立消息。遥测描述环境与执行器快照；命令描述目标、期望值和有效期；确认只在设备完成校验并应用输出或明确拒绝后发布。MQTT PUBACK只表示Broker已接收消息，后端返回queued或dispatched也不代表硬件动作完成；Web只有收到与command_id对应的executed确认后才把操作视为成功。SG90和水路目前没有闭环反馈，因此确认表示控制输出已应用，不等同于测得真实角度或流量。

2.3 可视化观察与物理控制结合

2.3.1 二维云台作为扩展执行器

系统把两个SG90、水泵和喷嘴组合为一个目标喷水执行器。正式target_position命令同时携带ground_range_mm、bearing_deg、static或dynamic模式、泵控制百分比、会话序号与定时参数。设备按“停泵、转向、稳定等待、开泵”的顺序原子执行，防止云台和水路命令乱序。动态模式只在目标发生变化时重写舵机PWM；未喷水时Web心跳只维持后端会话，喷水时设备保活仅刷新安全超时，相同位置不会驱动舵机往复动作。

3 功能设计

3.1 环境采集与上报

3.1.1 采集对象与处理方式

现场ESP32周期采集空气温度、空气相对湿度、光照强度和二氧化碳浓度。DHT11的数据线接GPIO4，驱动以不短于2秒的间隔一次获得温度与湿度，读取失败时上报null并将质量标记为invalid；BH1750通过I2C输出Lux；JW01模块通过串口帧解析ppm。BH1750的数字光照输出适合作为补光判断输入[2]，DHT11能够以单总线数字信号同时提供家庭种植空间的温湿度数据[3]。

3.2 远程控制

3.2.1 水泵与补光灯控制

正式控制Topic为smartagribrain/v1/devices/{device_id}/command。独立set命令仅用于grow_light，协议值0至90映射到GPIO14补光灯PWM。水泵和两个舵机是水枪内部部件，不接受彼此分离的远程命令；定点浇灌必须使用target_position一次携带位置、水泵、模式和时长，由GPIO26、GPIO27和GPIO13的统一安全状态机执行。浏览器不保存MQTT凭据，也不直接连接设备，所有真实控制均由后端校验后发布。

3.2.2 云台控制

水平舵机使用GPIO27，Web方位角-90至90度线性对应舵机真实命令角0至180度，0度方位对应舵机90度正前方。俯仰舵机使用GPIO13，受实体机构限制只允许5至60度：5度表示水枪平行向前，60度表示竖直向上；目标地面距离300至1200毫米由近到远线性映射为60至5度。上电初始位置为水平90度、俯仰5度，SG90采用50 Hz PWM驱动[4]。该几何关系保证软件边界一致，最终落点仍需结合喷嘴安装、水压与弹道进行实物标定。

3.3 云端与前端服务

3.3.1 数据展示和分析接口

FastAPI后端是Web、普通ESP32和C5终端的统一服务入口，负责订阅设备遥测、保存SQLite历史数据和命令状态、通过云端EMQX发布真实控制，并提供REST与SSE接口。Vue Web端展示实时参数、历史趋势、在线状态、告警和执行器状态，提供补光与水枪控制、摄像头画面、植物识别、位置分析、知识库管理和大模型养护建议。前端不直接连接EMQX，敏感凭据只保存在后端和设备本机配置中。

3.4 语音与屏幕交互终端

3.4.1 已完成设计与待联调内容

ESP32-C5终端面向设备旁的直接交互，显示当前环境参数、执行器状态和养护信息，并将语音请求经统一云端服务送入大模型。后端已定义C5页面状态和助手响应Topic，并提供语音识别、对话编排、知识库检索与语音合成所需接口；终端只负责采集、播放和展示，不直接操作普通ESP32的GPIO。涉及浇灌等高风险动作时，模型输出必须转换为结构化候选命令并经过确认，不能由自然语言直接绕过控制校验。

4 系统实现

4.1 总体架构

4.1.1 分层实现

系统由一体化设备层、网络传输层、云端服务层和用户交互层组成。设备层在方形“小型智慧种植屋”内集成传感器、补光灯、水枪、二维云台、普通ESP32以及C5语音显示终端；网络层使用Wi-Fi、TLS和MQTT；云端层负责EMQX接入、数据持久化、知识库、图像分析和模型服务；交互层包括设备屏幕、语音和Vue Web。各层通过明确的数据对象协作，使家庭用户获得一体化体验，同时保持传感器、执行器和模型服务可独立替换。

4.1.2 信息流

环境数据流为“DHT11/BH1750/JW01—普通ESP32—EMQX—FastAPI—数据库—Web或C5屏幕”；控制流为“Web或C5语音确认—FastAPI—EMQX—普通ESP32—补光灯或水枪—command_ack”；智能分析流为“实时数据、摄像头图像和植物知识库—云端模型—结构化建议—Web或C5”。三条链路共享站点与设备标识，但分别保留数据、控制和建议的语义边界。

4.2 嵌入式硬件与驱动

4.2.1 GPIO与PWM资源

普通ESP32中，GPIO4连接DHT11数据线，GPIO26用于水泵PWM，GPIO14用于补光灯PWM，GPIO27用于水平舵机，GPIO13用于俯仰舵机。水泵和补光灯采用1 kHz、8位LEDC通道；两个SG90分别采用50 Hz、16位LEDC通道。执行器通道互不复用，传感器读取与PWM更新均由主循环按非阻塞方式调度。Arduino-ESP32提供LEDC配置、引脚绑定和占空比写入接口[5]。

4.2.2 云台驱动模块

PanTilt类封装双SG90的50 Hz PWM初始化、角度边界、脉宽换算和当前命令角保存；WaterGunController进一步把云台和GPIO26水泵组合为非阻塞状态机。只有目标距离或方位发生变化时才写入两个舵机通道，相同目标的动态保活不会重复移动。控制器在800毫秒稳定等待后决定是否开泵，并独立处理定时截止、3秒动态超时、断网急停和最终ACK。

4.3 网络通信与消息处理

4.3.1 MQTT连接与安全

普通ESP32和FastAPI均通过TLS连接云端EMQX，不启动也不回退到本地Mosquitto。设备使用MQTT 3.1.1持久会话，command、command_ack、telemetry、status、capabilities及LWT均采用QoS 1；status和capabilities使用retain保存最新在线与能力信息，command禁止retain以避免重连误执行。设备端网络回调只负责收包入队，Arduino主循环完成JSON校验和硬件分发，MQTT基础交互遵循标准[1]。

4.3.2 控制报文解析

mqtt_client模块使用ArduinoJson解析精简命令信封。Topic已确定协议版本和设备，因此载荷只保留command_id、expires_at和command；普通ESP32校验精确Topic、本地时间、有效期、参数范围、动态session_id与递增sequence，并以内容指纹和ACK缓存处理QoS 1重复投递。遥测每5秒上报temperature_c、humidity_pct、illuminance_lux、co2_ppm及执行器状态；无效传感器值使用null和invalid质量标记，不以模拟数值替代真实采集。

4.4 软件工程实现

4.4.1 模块化组织

普通ESP32工程采用PlatformIO和Arduino框架。src/main.cpp负责安全启动与主循环调度；wifi和mqtt模块负责连接、订阅、发布和确认；Dht11Sensor、BH1750、JW01_CO2、PanTilt与WaterGunController分别封装传感器和执行器。platformio.ini固定esp32dev开发板、AdafruitDHT、FastLED与ArduinoJson等依赖，使构建环境可复现，JSON处理由ArduinoJson完成[6]。

4.4.2 构建验证与边界

普通ESP32固件已通过PlatformIO构建，后端pytest共165项测试及7项子测试通过，Web生产构建通过。软件链路已经覆盖真实EMQX通信、遥测持久化、REST/SSE、命令队列、ACK处理、静态与动态水枪、历史查询、摄像头、知识库和大模型服务。实物交付仍需按最终结构校准喷嘴方向、垂直落点、水泵功率和摄像头参数；这些标定影响命中精度，但不改变统一通信和安全控制流程。

5 其他内容

5.1 安全与可靠性设计

5.1.1 电源与执行器保护

舵机使用独立稳定5 V电源并与ESP32共地，水泵和补光灯经匹配驱动模块连接，GPIO不得直接带载。软件通过命令有效期、输入范围、先停泵后转向、断网急停、定时截止、动态超时、同目标去重和最终ACK降低误动作风险。Wi-Fi密码、EMQX账号、CA证书和模型密钥均保存在Git忽略的本机配置中；Web不接触设备级凭据。

5.2 可维护性与扩展性

5.2.1 接口演进策略

系统分别定义设备能力、遥测、命令、状态和确认，新增硬件时先声明能力，再固定字段、单位、范围、错误码和验收方式。QoS 1允许重复投递，因此普通ESP32按command_id幂等，后端按设备确认更新命令状态。传感器无效时保留字段并显式标记质量，不以0冒充有效数据；旧farm/test主题、模拟字段和本地Mosquitto均不再参与正式运行。

5.3 后续工作

5.3.1 联调验收重点

完成不同植物与季节条件下的温湿度、光照、二氧化碳目标范围配置，持续丰富家庭植物知识库。

结合最终喷嘴高度、水压和安装方向标定距离—俯仰角—泵功率关系，提高定点浇灌落点一致性。

完善C5语音与屏幕在弱网、断网和模型服务异常时的本地提示，并扩展多轮养护问答体验。

在保持用户确认和执行器安全边界的前提下，增加可解释的自动补光、定时养护和异常提醒策略。

6 参考文献

[1] OASIS. MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01[EB/OL]. 2015-12-10. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/errata01/os/mqtt-v3.1.1-errata01-os-complete.html.

[2] ROHM Semiconductor. BH1750FVI: Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC[EB/OL]. 2011. https://www.rohm.com/products/sensors-mems/ambient-light-sensors/bh1750fvi-product.

[3] ASAIR. DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module[EB/OL]. [2026-07-25]. https://www.aosong.com/en/Products/info.aspx?itemid=2257.

[4] TowerPro. SG90 9g Micro Servo Datasheet[EB/OL]. https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/SG90%20Servo%20Motor%20Datasheet.pdf.

[5] Espressif Systems. Arduino-ESP32 LED Control (LEDC) API[EB/OL]. 2026. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html.

[6] Blanchon B. ArduinoJson Documentation[EB/OL]. 2026. https://arduinojson.org/.