全国大学生物联网设计竞赛

设计说明书

设计作品名称

SmartAgriBrain智慧农业系统

2026年7月

# 摘要

面向小规模温室和家庭种植场景中环境数据分散、人工巡检频繁、远程控制缺少闭环的问题，本文设计并实现了SmartAgriBrain智慧农业系统。系统以现场ESP32为采集与执行节点，采集土壤湿度、光照、温度和二氧化碳浓度等环境数据，通过Wi-Fi和MQTT上报至云端；云端和前端依据统一的数据契约完成数据展示、分析和控制命令下发。现场节点可接收水泵、补光灯及二维舵机云台的控制指令，其中云台采用SG90舵机，支持水平与俯仰两个方向的0至180度定位；补光灯采用PWM方式调节亮度，水泵采用受限占空比输出。针对多模块协同中常见的字段歧义与状态不同步问题，系统定义了设备标识、单位、控制状态和命令确认等统一规则，并在软件结构上将网络通信、传感器、执行器和云台驱动拆分为独立模块。ESP32-C5被规划为语音交互与屏幕显示终端，负责将云端大模型服务的交互结果呈现给用户，不承担现场传感器采集与执行器控制。当前ESP32采集与控制工程已通过PlatformIO构建验证。该设计为后续接入知识库问答、作物风险分析和自动策略提供了可扩展的物联网底座。

关键词：智慧农业；ESP32；MQTT；环境监测；二维云台

# 目 录

1 设计需求分析

1.1 现场种植管理需求

1.1.1 多源数据的统一表达

1.2 系统约束与目标

1.2.1 网络与可靠性约束

1.2.2 执行器安全约束

1.3 设计目标

2 特色与创新

2.1 双MCU职责分离

2.1.1 现场节点与交互终端分工

2.2 面向联调的数据契约

2.2.1 数据、命令与确认三类消息

2.3 可视化观察与物理控制结合

2.3.1 二维云台作为扩展执行器

3 功能设计

3.1 环境采集与上报

3.1.1 采集对象与处理方式

3.2 远程控制

3.2.1 水泵与补光灯控制

3.2.2 云台控制

3.3 云端与前端服务

3.3.1 数据展示和分析接口

3.4 语音与屏幕交互终端

3.4.1 已完成设计与待联调内容

4 系统实现

4.1 总体架构

4.1.1 分层实现

4.1.2 信息流

4.2 嵌入式硬件与驱动

4.2.1 GPIO与PWM资源

4.2.2 云台驱动模块

4.3 网络通信与消息处理

4.3.1 MQTT连接与安全

4.3.2 控制报文解析

4.4 软件工程实现

4.4.1 模块化组织

4.4.2 构建验证与边界

5 其他内容

5.1 安全与可靠性设计

5.1.1 电源与执行器保护

5.2 可维护性与扩展性

5.2.1 接口演进策略

5.3 后续工作

5.3.1 联调验收重点

6 参考文献

# 1 设计需求分析

## 1.1 现场种植管理需求

温室和小型种植箱中的水分、光照、温度和二氧化碳浓度会随时间和空间位置发生变化。依赖人工观察时，管理者难以及时获得连续数据，也难以在缺水、光照不足等情况出现时快速采取措施。系统需要将环境感知、远程查看和执行器控制组合成闭环，使现场状态能够被记录、解释并转化为可执行操作。

### 1.1.1 多源数据的统一表达

不同传感器的接口和原始数据形式不同：土壤湿度需要由ADC读数映射为百分比，光照传感器输出Lux，温度传感器采用单总线读数，二氧化碳模块通过串口帧给出ppm数值。若字段名称、单位和时间语义没有统一约束，云端存储、前端展示和自动分析会产生重复转换和错误解释。因此，系统将温度、湿度、光照和二氧化碳等指标纳入统一领域模型，并将单位随字段命名固定表达。

## 1.2 系统约束与目标

### 1.2.1 网络与可靠性约束

现场无线网络可能短时波动，主程序不能因为一次传感器转换或网络重连而长期阻塞。系统需要在主循环中持续维护Wi-Fi和MQTT连接，并使用周期调度完成传感器更新和数据发布。MQTT采用发布/订阅模型，适合设备、云端和可视化端之间的异步解耦通信[1]。

### 1.2.2 执行器安全约束

水泵、灯光和云台均会直接影响现场硬件，命令必须有明确的取值范围和失效策略。水泵与补光灯采用PWM输出并限制占空比；云台角度被限制在0至180度。两个SG90舵机由独立稳定的5V电源供电，且与ESP32共地，以降低舵机启动电流对主控供电和通信稳定性的影响。

## 1.3 设计目标

形成可持续采集土壤湿度、光照、温度和二氧化碳浓度的现场数据源。

支持经MQTT下发的水泵、补光灯、水平云台和俯仰云台控制。

以统一的设备标识、字段、单位和命令状态为云端、前端与嵌入式端提供协同依据。

为语音交互、屏幕显示、知识库问答和风险分析预留独立的云端服务接口。

# 2 特色与创新

## 2.1 双MCU职责分离

### 2.1.1 现场节点与交互终端分工

系统不将采集、执行、语音和显示全部堆叠在单一控制器上，而是明确区分两类设备。普通ESP32部署于现场，负责传感器采集、网络上报和水泵、补光灯、云台控制；ESP32-C5被规划为语音与显示终端，负责与云端大模型服务交互并显示结果。该分工减少了实时硬件任务与多媒体交互任务之间的资源竞争，也使硬件扩展更清晰。

## 2.2 面向联调的数据契约

### 2.2.1 数据、命令与确认三类消息

系统将遥测、控制命令和执行确认视为三类独立消息。遥测消息描述某一采样时刻的环境快照；命令消息描述目标执行器及期望值；确认消息用于反馈命令是否实际执行。该设计避免仅凭“已发布”就误判硬件已动作，并为云端记录命令生命周期提供基础。

## 2.3 可视化观察与物理控制结合

### 2.3.1 二维云台作为扩展执行器

在传统灌溉和补光控制基础上，系统引入二维舵机云台。云台既可以作为摄像头或传感器的指向机构，也可用于后续病害图像采集和远程巡检。当前控制命令在既有JSON格式中增加panAngle和tiltAngle字段，实现水平和俯仰轴的独立更新，避免单轴调整时重置另一轴的位置。

# 3 功能设计

## 3.1 环境采集与上报

### 3.1.1 采集对象与处理方式

现场ESP32周期采集土壤湿度、光照、温度和二氧化碳浓度。土壤湿度模块对ADC采样进行平滑和百分比映射；BH1750通过I2C输出光照强度；DS18B20通过OneWire总线获取温度；JW01模块通过串口帧解析二氧化碳浓度。BH1750能够以数字方式给出环境光照数据，适合作为补光判断和环境分析的输入[2]；DS18B20提供数字温度测量能力，可在潮湿农业环境中作为温度采集元件[3]。

## 3.2 远程控制

### 3.2.1 水泵与补光灯控制

控制主题为farm/test/control_cmd_888。水泵使用waterDemand字段，取值限定为0至100，映射为GPIO26的PWM占空比。补光灯使用lightDemand字段，取值限定为0至90，映射为GPIO14的高有效PWM输出。旧版温度或加热字段仍可被解析以保持兼容，但不会再占用GPIO14，避免功能语义冲突。

### 3.2.2 云台控制

云台使用panAngle和tiltAngle两个整数字段，分别控制GPIO27和GPIO13。系统启动时将两个轴置于90度；控制值超出0至180度范围时自动钳位。使用50Hz PWM和500至2500微秒脉宽生成SG90舵机控制信号，满足常见舵机的角度定位方式[4]。

## 3.3 云端与前端服务

### 3.3.1 数据展示和分析接口

云端服务负责接收设备遥测、保存历史数据、维护设备在线状态，并向前端提供最新数据、历史趋势、命令状态、天气、病害识别、知识库和对话服务接口。前端不直接连接设备，而是通过REST接口和实时事件读取云端状态。大模型生成的建议只作为候选操作，必须经用户确认或由明确启用的自动化规则转换为设备命令。

## 3.4 语音与屏幕交互终端

### 3.4.1 已完成设计与待联调内容

ESP32-C5终端的职责已在系统架构中明确：采集用户语音请求、调用云端大模型服务并将结果显示在屏幕上。该终端不承担现场传感器发布和执行器驱动。当前仓库尚未提供可核验的C5终端源代码，因此本项为已完成的接口与职责设计，后续需要以实际设备协议、网络鉴权和屏幕驱动联调结果作为验收依据。

# 4 系统实现

## 4.1 总体架构

### 4.1.1 分层实现

系统由感知执行层、网络传输层、云端服务层和交互层组成。感知执行层包括传感器、灯光、水泵、二维云台和现场ESP32；网络传输层使用Wi-Fi、TLS和MQTT；云端服务层负责数据、命令、知识库和模型服务；交互层包括Web仪表盘以及规划中的ESP32-C5语音显示终端。各层只通过明确的数据对象和接口协作，降低组件替换对其他部分的影响。

### 4.1.2 信息流

数据流方向为“传感器-ESP32-MQTT Broker-云端服务-前端/分析服务”；控制流方向为“用户或自动策略-云端服务-MQTT Broker-ESP32-执行器”。云台与水泵、补光灯同属现场执行器，但云台角度使用独立字段表达。命令到达后，嵌入式端只更新消息中实际给出的字段，从而支持单轴调节和局部控制。

## 4.2 嵌入式硬件与驱动

### 4.2.1 GPIO与PWM资源

普通ESP32工程中，GPIO26用于水泵PWM，GPIO14用于补光灯PWM，GPIO27用于云台水平舵机，GPIO13用于云台俯仰舵机。水泵和补光灯采用1kHz、8位分辨率的LEDC通道；两个舵机分别使用50Hz、16位分辨率的LEDC通道。Arduino-ESP32提供LEDC配置、引脚绑定和占空比写入接口，适合该类PWM驱动任务[5]。

### 4.2.2 云台驱动模块

工程在lib/PanTilt目录中封装PanTilt类，负责初始化两个LED控制通道、角度范围钳位、脉宽换算和角度状态保存。调用方只需传入目标角度，无需重复处理定时器参数。水平方向和俯仰方向分别维护当前角度，便于串口诊断、后续状态上报和故障定位。

## 4.3 网络通信与消息处理

### 4.3.1 MQTT连接与安全

ESP32使用WiFiClientSecure建立TLS连接，并使用PubSubClient订阅控制主题、发布环境数据。通信模块采用非阻塞式重连节奏，主循环仍可继续更新传感器和处理执行器。MQTT标准定义了客户端、服务端、主题和发布订阅等基础交互规则[1]，本系统在其上使用JSON承载业务字段。

### 4.3.2 控制报文解析

mqtt_client模块使用ArduinoJson解析控制报文，分别记录waterDemand、lightDemand、panAngle和tiltAngle是否出现。解析成功后，将命令缓存并由主循环调用控制处理函数，避免在网络回调中直接执行耗时动作。现有ESP32上报报文仍保留fieldId、moisture、light、temp、co2和timestamp等历史字段；统一契约已经定义迁移后的规范字段和单位，二者的迁移应在云端联调前完成，不能混用。

## 4.4 软件工程实现

### 4.4.1 模块化组织

ESP32工程采用PlatformIO和Arduino框架组织。主程序负责启动顺序和循环调度；wifi模块维护网络连接；mqtt模块负责证书、订阅、发布和回调；各传感器与执行器位于独立lib目录。PlatformIO配置文件固定了esp32dev开发板、依赖库和串口参数，使构建环境可被重复复现。JSON解析由ArduinoJson完成[6]。

### 4.4.2 构建验证与边界

当前ESP32工程已执行PlatformIO构建并成功通过，验证了主程序、MQTT控制解析和PanTilt模块在编译链接层面的一致性。该结果不等同于现场功能全部验收：水泵和灯光的高低电平逻辑、舵机机械限位、传感器标定、Broker鉴权及云端接口仍需要在接线完成后逐项验证。

# 5 其他内容

## 5.1 安全与可靠性设计

### 5.1.1 电源与执行器保护

舵机独立5V供电并与控制器共地；水泵和补光灯必须经匹配的驱动模块连接，不能由GPIO直接带载。软件侧通过占空比和角度范围限制减少误操作风险。对于网络侧，应将Wi-Fi密码、MQTT账号和密钥从版本库中排除，部署时使用受保护配置，并在凭据曾被提交或暴露时及时轮换。

## 5.2 可维护性与扩展性

### 5.2.1 接口演进策略

系统将设备能力、遥测、命令和确认消息分开定义，新增传感器或执行器时应先声明能力，再新增对应字段和取值范围。命令应保留唯一标识、时效和执行结果，云端只有收到设备确认后才标记为已执行。该策略能够减少前端展示状态与现场真实状态不一致的问题。

## 5.3 后续工作

### 5.3.1 联调验收重点

完成历史ESP32上报字段向统一遥测契约的迁移，并验证单位与时间戳语义。

补齐设备命令确认、重复命令抑制和离线状态发布，形成可追溯的控制闭环。

完成ESP32-C5语音、云端大模型和屏幕显示的实机联调，并验证网络故障下的提示与恢复。

完成传感器标定、舵机机械限位与水泵、灯具驱动板的现场安全测试。

# 6 参考文献

[1] OASIS. MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01[EB/OL]. 2015-12-10. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/errata01/os/mqtt-v3.1.1-errata01-os-complete.html.

[2] ROHM Semiconductor. BH1750FVI: Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC[EB/OL]. 2011. https://www.rohm.com/products/sensors-mems/ambient-light-sensors/bh1750fvi-product.

[3] Analog Devices. DS18B20: Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer[EB/OL]. 2025. https://www.analog.com/en/products/ds18b20.html.

[4] TowerPro. SG90 9g Micro Servo Datasheet[EB/OL]. https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/SG90%20Servo%20Motor%20Datasheet.pdf.

[5] Espressif Systems. Arduino-ESP32 LED Control (LEDC) API[EB/OL]. 2026. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html.

[6] Blanchon B. ArduinoJson Documentation[EB/OL]. 2026. https://arduinojson.org/.